SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA

„Remonty i termomodernizację obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

poniżej 5 000 000 euro

ZATWIERDZAM

...……………………….

<Podpis kierownika Zamawiającego>

Chełmża, dnia 5 sierpień 2013 r.

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Miasto Chełmża

REGON:			871118690

NIP: 				879-25-82-481

Miejscowość			87-140 Chełmża

Adres:			ul. Gen. J. Hallera 2

Strona internetowa:	www.bip.chelmza.pl

Godziny urzędowania:	poniedziałek – piątek w godz. 7:00-15:00

za wyjątkiem wtorku 8:00-16:00

Tel./fax.: 			56 675-22-91 / 56 675-21-22

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Urząd Miasta Chełmży ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża

znak postępowania: GKM.271.1.5.2013

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający”:

– Gmina Miasto Chełmża

„Postępowanie”:

–  postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

„SIWZ”:

– niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

„Ustawa”:

-  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

„Zamówienie”:

– należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany 
w rozdziale 2 SIWZ, pkt 2.

„Wykonawca”:

– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu	6

Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia	6

Rozdział 3.	Termin wykonania zamówienia	14

Rozdział 4.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania   oceny spełniania tych warunków	15

Rozdział 5.	Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców	18

Rozdział 6.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie	23

Rozdział 7.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami	23

Rozdział 8.	Wymagania dotyczące wadium	25

Rozdział 9.	Termin związania ofertą	26

Rozdział 10.	Opis sposobu przygotowania ofert	26

Rozdział 11.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	28

Rozdział 12.	Opis sposobu obliczenia ceny	29

Rozdział 13.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	31

Rozdział 14.	Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	31

Rozdział 15.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	32

Rozdział 16.	Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego	33

Rozdział 17.	Inne informacje	33

Rozdział 18.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	34

Rozdział 19.	Załączniki do SIWZ	35

Załącznik Nr 1 do SIWZ	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	35

Załącznik Nr 2 do SIWZ	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	35

Załącznik Nr 3 do SIWZ	Dokumentacja Projektowa	35

Załącznik Nr 4 do SIWZ	Przedmiar Robót	35

Załącznik Nr 5 do SIWZ	Wykaz robót budowlanych	36

Załącznik Nr 6 do SIWZ	Wykaz osób do wykonania zamówienia	37

Załącznik Nr 7 do SIWZ	Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	38

Załącznik Nr 8 do SIWZ  	Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp	39

Załącznik Nr 9 do SIWZ	Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2, pkt 5 ustawy Pzp	40

Załącznik Nr 10 do SIWZ	Wzór oferty	41

Załącznik nr 11 do SIWZ 	Istotne postanowienia umowy	43

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których 		zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych  poz. 172649-2013 w dniu 29.08.2013 r.

- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.chelmza.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzone będą w języku polskim.

# Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów i termomodernizacji czterech placówek oświatowych zlokalizowanych w trzech punktach miasta Chełmży, są to:

I. Przedszkole Miejskie Nr 1, Chełmża ul. Bydgoska 9,

II. Przedszkole Miejskie Nr 2, Chełmża ul. Tumska 10,

III.  Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2, Chełmża ul. Gen. J. Hallera 17,

IV. Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1, Chełmża ul. Ks. P. Skargi 1,

w ramach zadania inwestycyjnego pn. “ Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży ”

CPV 45.21.40.00-0

CPV 45.26.00.00-7

CVP 45.44.30.00-4

CVP 45.33.11.00-7

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Zadanie I. Przedszkole Miejskie Nr 1 Chełmża ul. Bydgoska 9

Remont dachu – pokrycie papą polegający na:

- rozbiórce pokrycia z 2 x papa na dachach betonowych,

- uzupełnieniu murów ogniowych i kolankowych  na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 cegły,

- uzupełnieniu gładzi cementowej na rolkach z cegły o szerokości 1 cegły,

- uzupełnieniu tynków zew. zwykłych kat. II na podłożach z cegły, pustaków gazo i pianobetonowych,

- rozebraniu rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku,

- przemurowaniu kominów z cegły o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3,

- wywiezieniu blach, papy, gruzu spryzmowanego samochodem skrzyniowym i samowyładowczym,

- wykonaniu tynków zwykłych cementowo – wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim, dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi elewacji – tynki gładkie – kominy,

- zamocowaniu klinów 100 x 100 mm ze styropianu,

- kryciu dachu papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym,

- wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych EPS 100-038 grubości 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho jedna warstwa

- wykonaniu obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm,

- założeniu pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm, listew uszczelniających wraz z uszczelnieniem kitem twardoplastycznym,

- montażu z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm, rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku,

- montażu rur deszczowych z PVC śr. 160 mm o połączeniach wciskowych, czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych,

- rozbiórce elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. 15 cm- opaska przy rurze deszczowej, wykopów jamistych, zasypaniu wykopów ziemią  z ukopu, uzupełnieniu opaski betonowej.

Wymiana instalacji odgromowej polegająca na:

- demontażu istniejącej instalacji odgromowej – demontaż przewodów wyrównawczych i

odgromowych z linki mocowanej na dachu płaskim, demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2 mocowanej na wspornikach na ścianach w ciągu pionowym, demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie, demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych ze ściany betonowej,

- montażu wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą, dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi, wsporników przelotowych pośrednich klejonych do dachu na dachu krytym papą, wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą  na ścianie z betonu, montażu iglic na dachu z gotowymi kotwami, montażu wsporników przelotowych pośrednich na ścianie z betonu, montażu zwodów poziomych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim, montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie,

- łączeniu pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych, montażu złączy do rynny okapowej, montażu złączy kontrolnych  z połączeniem drut-płaskownik, montażu osłon przewodów uziemiających na cegle o długości 2 m,

- pomiary.

Remont elewacji polegający na:

-ustawieniu rusztowań ramowych przyściennych RR-1/30 wysokości do 10 m, oczyszczeniu mechanicznym i zmyciu , rozebraniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów kołnierzy gzymsów  itp. z blachy nie nadającej się do użytku,

- uzupełnieniu gładzi cementowej na rolkach z cegły o szer. 1 ½ cegły poziomych, wykonaniu obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej płaskiej grubości 0,6 mm,

- wykuciu z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 1 m2 2 szt., o powierzchni do 2 m2 20 szt., o powierzchni ponad 2 m2 113,30 m2,

- osadzeniu  okien o pow. ponad 1,5 m2  z kształtowników z wysokoudarowego PCV ( kolor biały wraz z uszczelnieniem styków ościeżnic ze ścianami  - uszczelnienie kitem plastycznym (masa silikonowa Silton S), wykonaniem tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm,

- przygotowaniu starego podłoża pod docieplenie metodą lekką mokrą jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT, sprawdzeniu przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi  - system STOPTER – zamocowanie listew cokołowych, ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi – system STOPTER – przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 12 cm EPS 80-036, przymocowaniu płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych do ścian z cegły, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, przyklejeniu warstwy siatki na ścianach, przyklejeniu dodatkowej warstwy siatki do wys. H=2,00 m,

- wykonaniu wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr 2 mm ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN20 gr. 2mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome, malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną  - Atlas Faster,

- wykuciu z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2, kraty stalowe okienne osadzone w ścianach o pow. ponad 2 m2, obsadzanie krat stalowych w ścianach z cegły, dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukowa krat,

- malowaniu na tynkach zewnętrznych farbą emulsyjną  - Atlas Faster postaci bajkowych oraz elementów ozdobnych.

Wymiana instalacji c.o. polegająca na:

- demontażu rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 10-15, 20-32, 40-50, 65-80, 100 mm,

- demontażu grzejników żeliwnych członowych o pow. ogrzewalnej do 2,5 m2, demontażu grzejników stalowych płytowych dwurzędowych GP-2 i GP-4, demontażu grzejników stalowych z rur gładkich o śr. 40 mm, demontażu zbiornika odpowietrzającego o poj. 6,0 dm3,

- zabetonowaniu otworów w stropach i ścianach o pow. do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm,

- przebiciu otworów o powierzchni do 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm,

- montaż rurociągów z rur stalowych ze szwem  o śr. nominalnej 15, 20, 25, 32, 40, 50 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach,

- otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym o grubości 20, 25 mm,

- próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych,

- montażu zaworów przelotowych  i zwrotnych o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50, 40, 32 mm,

- montażu zaworów grzejnikowych o śr. nominalnej 15 mm,

- montażu zaworów regulacji do sieci c.o  podpionowy zasilający  o średnicy nominalnej  do 15, 20 mm,

-  montażu zaworów regulacji do sieci c.o  podpionowy powrotny  o średnicy nominalnej  do 15, 20 mm,

- montażu grzejników stalowych dwupłytowych o wysokości 400 mm i długości 1200 mm, o wysokości 400 mm i długości 1400 mm, o wysokości 400 mm i długości 1600 mm, o wysokości 400 mm i długości 1800 mm, o wysokości 400 mm i długości 2000 mm, o wysokości 500 mm i długości 400 mm, o wysokości 500 mm i długości 520 mm, o wysokości 500 mm i długości 720 mm, o wysokości 500 mm i długości 800 mm, o wysokości 500 mm i długości 1000 mm, o wysokości 500 mm i długości 1200 mm, o wysokości 500 mm i długości 1400 mm, o wysokości 500 mm i długości 1600 mm, o wysokości 500 mm i długości 1800 mm, o wysokości 500 mm i długości 2000 mm,

- montażu grzejników stalowych trzypłytowych  z dwoma kompletami zawieszenia o wysokości 600 mm i długości 1400 mm, o wysokości 400 mm i długości 1800 mm, o wysokości 500 mm i długości 1400 mm, o wysokości 500 mm i długości 1600 mm,

- montażu rur przyłączeniowych  o śr. 15 mm do grzejników płytowych o połączeniach na gwint,

- próbie z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

- montażu rozdzielacza zasilania i rozdzielacza powrotu z rur stalowych, odpowietrzników automatycznych, podejść do pompy cyrkulacyjnej,

- płukaniu instalacji c.o.

  - Zadanie II. Przedszkole Miejskie Nr 2, Chełmża ul. Tumska 10,

Wymiana instalacji odgromowej polegająca na:

- demontażu istniejącej instalacji odgromowej – demontaż przewodów wyrównawczych i

odgromowych z linki mocowanej na dachu płaskim, demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2 mocowanej na wspornikach na ścianach w ciągu pionowym, demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie, demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych ze ściany betonowej,

- montażu wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą, dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi, wsporników przelotowych pośrednich klejonych do dachu na dachu krytym papą, wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z betonu, montażu iglic na dachu z gotowymi kotwami, montażu wsporników przelotowych pośrednich na ścianie z betonu, montażu zwodów poziomych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim, montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie,

- łączeniu pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych, montażu złączy do rynny okapowej, montażu złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik, montażu osłon przewodów uziemiających na cegle o długości 2 m,

- pomiary.

Remont elewacji polegający na:

-ustawieniu rusztowań ramowych przyściennych RR-1/30 wysokości do 10 m, wykonaniu zastaw zabezpieczających na dachu oraz daszków zabezpieczających

- podstemplowaniu zagrożonych stropów z deskowaniem  i rozebraniu podstemplowania,

- wykonaniu wieńców żelbetowych,

- wykuciu i zaprawieniu bruzd,

- wykonaniu przesklepień otworów w ścianach z cegły z wykuciem bruzd dla belek,

- rozebraniu pokrycia z papy na dachach betonowych

- rozebraniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów  itp. z blachy nie nadającej się do użytku,

- uzupełnieniu gładzi cementowej na rolkach z cegły o szer. 1 cegły poziomych,

- rozebraniu rur spustowych i rynien z blachy nie nadającej się do użytku, demontażu rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianie budynku,

- naprawieniu uszkodzonych w murze cegieł i powierzchni,

- odbiciu tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, umocowaniu siatki cięto – ciągnionej, powlekaniu siatki zaprawą cementową, gruntowaniu powierzchni ceglanych zaprawą cementową, uzupełnieniu tynków zewnętrznych kat. III,

- przecieraniu istniejących tynków zewnętrznych cementowo – wapiennych kat II na ścianach,

- wykuciu z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad  2 m2  7,57 m2, montażu drzwi zewnętrznych przeszklonych z PCV, naświetli z PCV stałych fabrycznie wykończonych z obróbką obsadzenia,

- wykonaniu  tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm,

- przygotowaniu starego podłoża pod docieplenie metodą lekką mokrą jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT, sprawdzeniu przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi  - system STOPTER – zamocowanie listew cokołowych, ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi – system STOPTER – przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 15 cm EPS 80-036, przymocowaniu płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych do ścian z cegły, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, v

- wykonaniu wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr 2 mm ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN20 gr. 2mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome, malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - Atlas Faster, wykonaniu zewnętrznej okładziny cokołu – tynk mozaikowy,

- dwukrotnym malowaniu farbą chlorokauczukowa krat,

- dwukrotnym malowaniu farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,

- obróbce przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy ocynkowanej płaskiej gr. 0,60 mm, obsadzeniu parapetów zewnętrznych z blachy lakierowanej,

- uzupełnieniu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną jednowarstwowe, montażu rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej, montażu z gotowych elementów rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej

- montażu rur deszczowych z PVC śr. 160 mm o połączeniach wciskowych, montażu czyszczaka z PVC o śr. 160mm,

- wywiezienie gruzu oraz blachy z rozbiórki.

- wywiezienie papy z rozbiórki wraz z utylizacją.

Wymiana instalacji c.o. polegająca na:

- demontażu rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 10-15, 20, 40-50, 65-80, mm,

- demontażu grzejników żeliwnych członowych o pow. ogrzewalnej do 2,5 m2, do 5,0 m2, demontażu grzejników stalowych płytowych dwurzędowych GP-2 i GP-4, demontażu naczynia wzbiorczego otwartego  o poj. do  100,0 dm3,

- zabetonowaniu otworów w stropach i ścianach o pow. do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm,

- przebiciu otworów o powierzchni do 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm,

- montaż rurociągów z rur stalowych ze szwem  o śr. nominalnej 15, 20, 25, 32, 40, 50 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach,

- otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym o grubości 20 i 25 mm,

- próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych,

- montażu zaworów przelotowych  i zwrotnych o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej  32 mm,

- montażu zaworów grzejnikowych o śr. nominalnej 15 mm,

- montażu zaworów regulacji do sieci c.o  podpionowy zasilający  o średnicy nominalnej  do 15, 20 mm,

- montażu zaworów regulacji do sieci c.o  podpionowy powrotny  o średnicy nominalnej  do 15, 20 mm,

- montażu grzejników stalowych dwupłytowych o wysokości 600 mm i długości 400 mm, o wysokości 600 mm i długości 520 mm, o wysokości 600 mm i długości 720 mm, o wysokości 600 mm i długości 920 mm, o wysokości 600 mm i długości 1400 mm, o wysokości 600 mm i długości 1600 mm, o wysokości 500 mm i długości 520 mm, o wysokości 500 mm i długości 720 mm, o wysokości 500 mm i długości 800 mm, o wysokości 500 mm i długości 1000 mm, o wysokości 500 mm i długości 1200 mm, o wysokości 500 mm i długości 1400 mm, o wysokości 500 mm i długości 1600 mm,

- montażu grzejników stalowych trzypłytowych  z dwoma kompletami zawieszenia o wysokości 600 mm i długości 920 mm, o wysokości 300 mm i długości 2000 mm, o wysokości 600 mm i długości 1200 mm, o wysokości 600 mm i długości 1400 mm,

- montażu rur przyłączeniowych  o śr. 15 mm do grzejników płytowych o połączeniach na gwint,

- próbie z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

- montażu rozdzielacza zasilania i rozdzielacza powrotu z rur stalowych , odpowietrzników automatycznych, podejść do pompy cyrkulacyjnej,

- montażu naczynia wzbiorczego przeponowego o poj. całk. do 80 dm3, odmulacza stalowego o śr. króćca 40-50 mm, zaworu bezpieczeństwa kołnierzowego, sprężynowego dla ciśnienia 1,6 Mpa o śr. nominalnej 15-25 mm,

- płukaniu instalacji c.o.

2.3. Zadanie III.  Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2, Chełmża ul. Gen. J. Hallera 17,

Remont dachu – pokrycie papą polegający na:

- rozbiórce pokrycia z 2 x papa na dachach betonowych,

- uzupełnieniu murów ogniowych i kolankowych  na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 cegły,

- uzupełnieniu tynków zew. zwykłych kat. II na podłożach z cegły, pustaków gazo i pianobetonowych,

- rozebraniu rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,   kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku,

- wywiezieniu blach, papy, gruzu spryzmowanego samochodem skrzyniowym i samowyładowczym,

- zamocowaniu klinów 100 x 100 mm ze styropianu,

- kryciu dachu papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym,

- wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych EPS 200-036 grubości 5 cm i płyty EPS 100-38 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho,

- wykonaniu obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm,

- założeniu pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm,

- obrobieniu podpórek (sztyc) , słupów, uchwytów i odgromników w dachach krytych blachą – z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm,

- pokryciu dachu papą termozgrzewalną  - obróbki z papy nawierzchniowej,

- zamocowaniu listew uszczelniających wraz z uszczelnieniem kitem twardoplastycznym,

- montażu z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm, rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku,

- montażu rur deszczowych z PVC śr. 160 mm o połączeniach wciskowych, czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych,

- rozbiórce elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. 15 cm- opaska przy rurze deszczowej, wykopów jamistych, zasypaniu wykopów ziemią  z ukopu, uzupełnieniu opaski betonowej.

- dwukrotnym malowaniu farba chlorokauczukową wentylatorów,

Remont elewacji polegający na:

- ustawieniu rusztowań ramowych przyściennych RR-1/30 wysokości do 10 m,

- zaprawieniu bruzd o szer. 25 mm (oczyszczenie rysy i zainiekowanie zaprawy cementowej z dodatkiem zaprawy TEN-10),

- przemurowaniu ścianek z cegły o gr. ½ ceg. na zaprawie cementowo – wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian.

- umocowaniu siatki cięto-ciagnionej na ścianach, filarkach, powlekaniu sietki, wypełnieniu oczek zaprawą cementową,

- naprawieniu uszkodzeń w murze powierzchni do 0,50 m2,

- oczyszczeniu mechanicznym i zmyciu elewacji,

- rozebraniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.,

- uzupełnieniu gładzi cementowej na rolkach z cegły o szer. 1 ½ cegły poziomych, wykonaniu obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej płaskiej grubości 0,6 mm,

- wykuciu z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 20,24 szt., o powierzchni ponad 2 m2 114,40 m2,

- uzupełnieniu ścian lub zamurowaniu otworów w ścianach na zaprawie cementowo – wapiennej cegłami,

- uzupełnieniu tynków zewnętrznych cementowych kat III o podłożach z cegły do 5 m2 w 1 miejscu,

- osadzeniu  okien o pow. ponad 1,5 m2  z kształtowników z wysokoudarowego PCV ( kolor biały)  zamiast szyb poliweglan trzykomorowy o gr. 16 mm wraz z uszczelnieniem styków ościeżnic ze ścianami  - uszczelnienie kitem plastycznym (masa silikonowa Silton S), wykonaniem tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm,

-przygotowaniu starego podłoża pod docieplenie metodą lekką mokrą jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT, sprawdzeniu przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi  - system STOPTER – zamocowanie listew cokołowych, przyklejeniu płyt styropianowych dla wyrównania powierzchni ścian, ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi – system STOPTER – przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 15 cm EPS 80-036, przymocowaniu płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych do ścian z cegły, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, przyklejeniu warstwy siatki na ścianach, przyklejeniu dodatkowej warstwy siatki do wys. h=2,00 m,

- wykonaniu wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr 2 mm ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN20 gr. 2mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome,  wykonaniu zewnętrznej okładziny cokołu – tynk mozaikowy, malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - Atlas Faster,

- osadzeniu kratek wentylacyjnych w ścianach z cegły,

- wykuciu z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 oraz ponad 2 m2, kraty stalowe okienne osadzone w ścianach o pow. ponad 2 m2, obsadzanie krat stalowych w ścianach z cegły, dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukowa krat,

- malowaniu na tynkach zewnętrznych farbą emulsyjną  - Atlas Faster symboli sportowych,

- wykuciu z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 drzwi,

- montażu drzwi drewnianych z naświetlem szklonym górą,

- montażu skrzydeł drzwiowych zewnętrznych przeszklonych szkłem bezpiecznym fabrycznie wykończonych. Drzwi wyposażone w samozamykacz, klamkę z szyldem, podwójne zamknięcie patentowe, stopkę, przy drzwiach zamontować ogranicznik. Wykonać ościeże  z tynku wew. kat. III z zaprawy cementowo wapiennej.

2.4.   Zadanie IV. Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1, Chełmża ul. Ks. P. Skargi 2,

Ocieplenie stropodachu od środka polegające na wykonaniu:

- ażurowego deskowania z desek gr. 25 mm w rozstawie co 30 cm, deski należy przykręcić do pasa dolnego od strony zewnętrznej za pomocą wkrętów 2,2 x 50 mm. W każdym połączeniu należy wkręcić po dwa wkręty. Niedozwolone jest wbijanie gwoździ,

- ułożeniu  foli paroprzepuszczalnej,

- ułożeniu izolacji cieplnej z wełny mineralnej miękkiej poziomo z płyt układanych na sucho 2 x 10 cm,

- wykonaniu poziomych  pomostów roboczych szer. 1,20 m z desek gr. 25 mm zbitych w blaty. Pomosty luźno ułożone na warstwie izolacyjnej,

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.4  stanowią załączniki:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiar robót

Uwaga: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy

  - Zamawiający wymaga aby realizacja  robotów związanych z wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewanie, nie powodowała wyłączenia dostawy ciepła 
w całym obiekcie w okresie grzewczym w dniach jego funkcjonowania.

  - Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych 
w punktach 2.1 do 2.4:

- na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

  - Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie wykonania zadania podwykonawcom 
w części, tj. np. do 20% zadania.

  - Zamawiający wymaga aby roboty wykonane były zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami prawa budowlanego

  - Zamówienie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

# Termin wykonania zamówienia

Termin zakończenia: 10 grudzień 2013 r.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 		oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający dokona oceny spełnienia przedmiotowego warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7.

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał  i prawidłowo ukończył  co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości min. 800 000,00 zł brutto lub dwie roboty, które  swoim zakresem wspólnie odpowiadają  charakterowi przedmiotu zamówienia o łącznej wartości min. 800 000,00 zł brutto, obejmujących w swoim zakresie roboty budowlane związane z remontem i ociepleniem dachu, remontem i ociepleniem ścian, wymianą okien i drzwi, wymianą grzejników i instalacji c.o  .  wraz z podaniem jej/ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

*dowodami, o których mowa są w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w powyżej;

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1. pkt 2. SIWZ, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Wykonawca, w miejsce dowodów, o których mowa wyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym:

- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie ogólnobudowlanym lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi  i mającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.

- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, która będzie kierowała robotami i mającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.

- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
o specjalności instalacyjnej w zakresie  instali c.o., która będzie kierowała robotami i mającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.

Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie  dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.

W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, 
z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.) – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem ważności.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- sytuacji ekonomicznej

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Pzp tj. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (grupa kapitałowa).

3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.

4. Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt 1, ppkt 1, b, c, d, Wykonawca może polegać, odpowiednio na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności może przedstawić Zamawiającemu w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

# Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

- Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawcy powinni złożyć:

- oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
 z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu znajduje się 
w Załączniku nr 5 do SWIZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 6 do SWIZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset  tysięcy złotych).

- Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawcy powinni złożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg załącznika Nr 9  do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 2) – 4) i 6) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 3 lit. a i c SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 3 lit. b SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 5. ust. 2 SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 5 i 6 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

- pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.

- jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej na adres wskazany na stronie 2 SIWZ,

- faksem (nr 56 675 21 22),

- drogą elektroniczną (adresy:  gkmum@post.pl),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- znak postępowania – GKM.271.1.5.2013

- Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

- SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.chelmza.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Chełmży ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża pok. 18, w godzinach urzędowania Zamawiającego.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

Eugeniusza Szyczewskiego  tel. 56 675 22 91, fax 56 675 21 22, e-mail: gkmum@post.pl

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem termin składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

# Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia  pięć tysięcy 00/100  złotych).

- Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Chełmno  Nr 50 9486 0005 0000 2828 2000 0022

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Chełmży ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża 
w kancelarii pok. 2 , a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

- Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Urząd Miasta Chełmży

ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

OFERTA NA “Remonty i termomodernizację obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”

ZNAK SPRAWY: GKM.271.1.5.2013

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

16.09.2013 r. godz. 11 . 00  …..

- Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

- kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  10 do SIWZ).

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miasta Chełmży  ul. Gen. J. Hallera 2, pokój nr 2, w terminie do dnia 16.09.2013  roku, godz. 10.30

- Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Miasta Chełmży  ul. Gen. J. Hallera 2, pok. 8 dnia 16.09.2013 roku, godz. 11.00

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10.55 w Urzędzie Miasta Chełmży ul. Gen. J. Hallera 2 pokój 8

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

# Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

- Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.  Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny, mają one charakter pomocniczy. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

UWAGA:

Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że Wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. Cechą ceny ryczałtowej jest jej stałość, stąd rzeczywisty rozmiar prac wykonanych nie będzie miał wpływu na określoną w umowie wysokość ceny. W przypadku przewyższenia w stosunku do planowanego rozmiaru lub kosztu prac Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać ewentualne upusty, dodatki i ryzyko wynikające z przyjętej formy wynagrodzenia, a także inne koszty związane z organizacją robót, pracami przygotowawczymi, pomocniczymi etc.

Cenę należy obliczyć na podstawie STWiOR załączonej do SIWZ oraz dokumentacji technicznej uwzględniając wszystkie niezbędne do zrealizowania prace i czynności. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia ilości robót i wyliczenia ich kosztu w oparciu o dowolną podstawę (np. katalogi, rozeznanie rynku, wizję lokalną itp.). Przedmiary określają zakres prac ( rodzaje robót i ich obmiar) przewidzianych do wykonania. Nie zawierają natomiast wszystkich robót, które mogą wystąpić w związku z realizacją podstawowego zakresu określonego w SIWZ, a związanych ze specyfiką zadania. Zamawiający na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie określa wszystkich robót (nieprzewidzianych), które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotowego zadania. Ryzyko wystąpienia takich robót Wykonawca musi skalkulować w dowolny sposób. Jeżeli Wykonawca przygotowując ofertę stwierdzi i udowodni, że w przedmiarze zawartym w SIWZ podano błędny obmiar w jakiejś pozycji – winien to zgłosić Zamawiającemu na piśmie, w terminie przewidzianym ustawą PZP.

- W przypadku zgłoszenia rozbieżności, o których mowa w pkt 2. wymagających modyfikacji treści SIWZ, Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany i, jeżeli zajdzie taka konieczność, przedłuży termin składania ofert.

- Cena oferty powinna zawierać w sobie wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu   zamówienia, w szczególności:

- prace przygotowawcze;

- organizację placu budowy, w tym związane z wykonaniem zasilenia w wodę i energię elektryczną oraz ponoszeniem kosztów ich zużycia, z wykonaniem dróg dojazdowych i montażowych, placów składowych, zaplecza budowy i czynności dozoru;

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ, Dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej przedmiotu Umowy;

- dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz urządzeń koniecznych do wbudowania;

- organizację i koordynację robót we wszystkich branżach;

- wykonanie wszystkich pomiarów, prób, badań;

- uzyskiwanie opinii, atestów i zaświadczeń i innych wymaganych dokumentów;

- usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji;

- wykonanie wszystkich niezbędnych robót w związku z zastosowaniem materiałów i urządzeń równoważnych;

- sporządzenie oraz weryfikację dokumentacji budowy;

- ochronę i utrzymanie terenu budowy;

- zabezpieczenie i uporządkowanie zajętego terenu działek prywatnych sąsiadujących z placem budowy;

- składowanie i utylizacja materiałów z rozbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, usuwanie zanieczyszczeń (w tym odpadów wytworzonych w procesie budowy);

- likwidację placu budowy.

- w przypadku wystąpienia przeszkody nieprzewidzianej projektem budowlanym, wykonawca w ramach oferowanej ceny zaprojektuje nowe rozwiązanie i usunie istniejącą kolizję.

- Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

KC=CNCOB×100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Chełmno Nr 50 9486 0005 0000 2828 2000 0022 z podaniem tytułu: „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy GKM.271.1.5.2013”.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

# Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 11 do SIWZ.

Uwaga – w Załączniku Nr 11 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.

# Inne informacje

1. Zamawiający nie przewiduje:

- składania ofert częściowych i wariantowych,

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia niezbędnych do jego prawidłowego wykonania w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Pzp pod warunkiem posiadania środków na ich sfinansowanie.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

# Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik Nr 2	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych

Załącznik Nr 3	Dokumentacja  projektowa

Załącznik Nr 4	Przedmiar robót. (Uwaga przedmiar robót ma charakter pomocniczy.)

Załącznik Nr 5	Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Załącznik Nr 6	Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik Nr 7	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 8	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 9 	Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie 		art. 24 ust. 2, pkt 5 ustawy Pzp

Załącznik Nr 10	Formularz oferty

Załącznik Nr 11	Istotne postanowienia umowy

# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

# Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

# Dokumentacja Projektowa

# Przedmiar Robót

Uwaga: przedmiar robót ma charakter pomocniczy

# Wykaz robót budowlanych

Pieczęć Wykonawcy

Wykonawca

………………………

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu) | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji |  | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dowody określające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

..........................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                               	.................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Wykaz osób do wykonania zamówienia

Pieczęć Wykonawcy

Wykonawca

………….………

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1 lit. c SIWZ.

| LP | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności | Zakres i okres doświadczenia, wykształcenie | Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                              		..................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Wykonawca/Wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remonty i termomodernizację obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”, oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907):

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia.

........................., dn. .........................	                             			...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik Nr 8 do SIWZ  	Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remonty i termomodernizację obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”, oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

........................., dn. .........................	                             			...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# Załącznik Nr 9 do SIWZ	Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2, pkt 5 ustawy Pzp

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remonty i termomodernizację obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”, oświadczam/my, że

należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące  podmioty:

1)……………………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) art. 297, § 1: „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

___________________ dnia __. __.2013 r.

(miejscowość)                                                              __________________________________________

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Załącznik Nr 10 do SIWZ	Wzór oferty

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający:

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  „Remonty i termomodernizację obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA 		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%.

  - Oświadczamy, że:

  - na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy ……… miesięcy gwarancji, zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;

  - akceptujemy warunki płatności;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …..

- …..

- …..

- W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Oferta została złożona na …………………….. stronach

- Do oferty dołączono następujące dokumenty:

Nazwa i adres WYKONAWCY :

.................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

........................................................................................................................... numer telefonu: (**)

Numer faksu: (**)

e-mail             ................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 		....................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik nr 11 do SIWZ 	Istotne postanowienia umowy

#### UMOWA NR : ……………………………..

Zawarta w dniu …………….. w ……………………

pomiędzy:

Gminą Miasta Chełmża

REGON 871118690, NIP 879-25-82-481,

Reprezentowanym/ą przez:

Jerzego Czerwińskiego – Burmistrza Miasta

,przy kontrasygnacie

Krystyny Lulka - Skarbnika,

Zwanym/ą dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

Reprezentowanym/ą  przez:

1. …………………………………..,

Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn.      „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży” remontów i termomodernizacji czterech placówek oświatowych zlokalizowanych w trzech punktach miasta Chełmży:

I. Przedszkole Miejskie Nr 1, Chełmża ul. Bydgoska 9,

II. Przedszkole Miejskie Nr 2, Chełmża ul. Tumska 10,

III.  Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2, Chełmża ul. Gen. J. Hallera 17,

IV. Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1, Chełmża ul. Ks. P. Skargi 1,

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia……….. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

2.Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż  do  10.12.2013 r.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

  - Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.  poz. 21).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej :

    - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

    - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

Roboty dodatkowe i uzupełniające

Jeżeli w toku realizacji robót nastąpi konieczność wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania na podstawie odrębnej umowy i za odrębnym wynagrodzeniem, obliczonym według cen jednostkowych ustalonych drogą negocjacji, przy czym ceny te nie powinny być wyższe od cen rynkowych opublikowanych w aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. Warszawa.

§ 6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: ...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie za wykonane roboty, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego i wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót oraz oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu wobec nich należności przez Wykonawcę.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawcy (wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń         Wykonawcy z Podwykonawcą co najmniej o treści:

„…………… dnia ……………

Gmina Miasto Chełmża

ul. Hallera 2,0  87-140 Chełmża

Działając w imieniu ………………………………………………………. (pełna nazwa podwykonawcy), ul. ……………, NIP ………………… oświadczam:

1)	jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………. jestem wykonawcą robót budowlanych w szczególności robót ………………….. i łączy mnie z ………………………. (Wykonawcą) jedynie umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowy ta nie została zmieniona.

2)	zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi łącznie …………………zł. Z tej kwoty:

a.	Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..

- na podstawie faktury ……………       kwotę  ........... zł w dniu …………..

b.	pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł, z tego kwota ……………………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął ………………………………..……) natomiast kwota ………….………. jest niewymagalna (termin płatności to  ………………………………………. …………)

c.	 (ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie …………………………i przysługuje z tytułu …………………………… …………………………

d.	 ……………………………………

3)	odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w odpisach  w tym w szczególności:

a.	Faktury nr…………………i …………

b.	Protokoły odbioru z dnia ………………i z dnia …………   i …..    .

c.	Oświadczenia Wykonawcy z dnia ……………i  ………

d.	Oświadczenia podwykonawcy z dnia ………… i ……….

e.	……………………………………………

f.	…………………………………………

Podwykonawca …………………………………..

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny ………….”

- Brak oświadczenia o którym mowa w ust.5 i 6  stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia był jedyną podstawą wstrzymania płatności.

- Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy także bez zgłoszenia tego żądania przez Podwykonawcę oraz do żądania od Wykonawcy i Podwykonawcy wszelkich dokumentów i informacji uzasadniających zasadność i wysokość wynagrodzenia dla Podwykonawcy.

- Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Zamawiający wyznacza do spraw  odbioru, odbioru robót zanikających i rozliczenia Eugeniusza   Szyczewskiego inspektora ds. inwestycji Urzędu Miasta.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 7

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy,

  - Odbiór robót wykonanych w okoliczności odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego oraz przekazaniu dokumentów o których mowa w ust 5.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Do odbioru robót wykonanych w okoliczności odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron przepisy zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego;

2)	30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może potrącić w szczególności kary umowne oraz wynagrodzenia za  zlecenie  usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za opóźnienie lub zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 ust 1 b  niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad    osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca z własnej woli i bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 20 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn przerwał roboty na okres dłuższy niż 30 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystąpił do robót.

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- W przypadku rozwiązania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P umowy z Zamawiającym o dofinansowanie przedmiotowego zadania;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności;

- chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,  (każde kolejne zajęcie  stanowi niezależną przesłankę odstąpienia);

- zostanie zgłoszony wniosek o upadłość  firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności).

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje oprócz przypadków określonych w niniejszej umowie  prawo odstąpienia od umowy także w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym.

- Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy i przyjmują, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowiązków także w przypadku, gdy jest ono następstwem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający domagając się zapłaty kary lub odszkodowania nie jest zobowiązany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności za opóźnienie jedynie wykazując, że wyłącznym powodem przekroczenia terminu było zawinione działanie lub zaniechanie Zamawiającego.

- Wykonanie umownego prawa odstąpienia wywiera skutki na dzień odstąpienia (ex nunc) i ma zastosowanie jedynie do tej części robót budowlanych, które jeszcze nie zostały wykonane, z zastrzeżeniem ust 9.

- Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia niniejszej umowy w zakresie § 6 (w zakresie robót wykonanych), § 7, § 8, § 9, § 12, § 13, § 14, § 14   zachowują moc obowiązującą.

§ 11

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy jakiejkolwiek części wynagrodzenia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu całą zapłaconą Podwykonawcy kwotę powiększoną o odsetki liczone, jak za opóźnienie w zapłacie należności cywilnych, od dnia zapłaty na rzecz Podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiającemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym związane tj. w szczególności koszty pozyskania pieniędzy, przekazania, korespondencji, obsługi prawnej.

- Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.  Termin gwarancji wynosi 3 lata (z tym, że na urządzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę – termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 2 lata) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin rękojmi wynosi 4 lata i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje  o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 3 miesięcy od ich wykrycia.  Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki  (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego zadania jako załącznik do protokołu końcowego. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych na urządzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę w treści zgodnych z postanowieniami ust. 1, termin gwarancji dla urządzeń wynosić będzie 4 lata od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji zostaje automatycznie przedłużony o czas naprawy. Czasem naprawy jest okres od dnia zgłoszenia wad lub usterek do dnia protokolarnego odbioru ich usunięcia.

- Za zgłoszenie reklamacji uznaje się moment otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia wysłanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporządzenie adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym 
w szczególności koszty dojazdu do miejsca położenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy na wolną od wad oraz inne koszty związane z usunięciem wad czy usterek, ponosi w całości Wykonawca.

- Wszelkiego rodzaju usługi serwisowe, przeglądy także związane z wymianą części, konserwacją itp., od których przeprowadzenia uzależnione będzie zachowanie uprawnień z gwarancji będą wykonywane nieodpłatnie przez Wykonawcę. Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynności konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawca odmówił wykonania lub sfinansowania tych czynności w okresie gwarancji, 
a wykonanie tych czynności Wykonawca zastrzegł dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

- Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne, jednak Wykonawca może dołączyć w chwili odbioru końcowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich postanowienia niezgodne  z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego, nie będą miały zastosowania.

- Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 13

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy 
w przypadkach:

a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT),

b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających 
z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

- brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub

- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub

- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym i  nie przekraczających łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia niezbędnych do jego  prawidłowego wykonania w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 67  ust.1 pkt. 5 Ustawy Pzp pod warunkiem posiadania środków na ich sfinansowanie.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz analiza zagrożeń funkcjonalnych - załącznik nr 2,

- Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 3.

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich imieniu.

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.